Ipari robotok fejlődése

- Löw rabbi   GÓLEM   " Sem ha foras "

- varázsige  "programlapocska" információ hordozó

- Kempelen Farkas (1734-1804) sakkozógépe (1769)

- ROBOT szláv eredetű szó "rabota" igás v. kézi napszám, ...

- Karel Capek R.U.R. (Rossum univerzális robotjai színdarab) 1923-ban lefordítják angol nyelvre

- Előzmények:

- NC-technika, USA, 1948-52

- távműködtetésű manipulátorok, USA, 1946-50

- 1954. Georg DEVOL szabadalma,  1961-ben UNIMATE robot (Unimation cég) General Motors részére

- 1975. PUMA robot (ld. fólián)

- 1965. Anglia, 1967 Svédorzság USA robotokat vásárolnak

- 1968. Kawasaki licencet a Unimationtól  1976. év végére a Japánban gyártott robotok száma eléri a 22.000-t.

- Alkalmazási területek (1980-as években):

- ponthegesztés 						28%

- ívhegesztés						20%

- festés							11%

- szerelés							7%

- munkadarab kezelés					24%

- kutatás, oktatás						10%

- 1986. megkezdődik a "csalódás" időszaka

- egyszerű alkalmazások piaca telítődött, a szerelés műveletének robotosítása igen nehéz (pl. érzékelők, szoftverek, stb. )

- Alkalmazási területek (1990-es években):

- anyagmozgatás 						25%

- hegesztés (pont- éls ívh.)		15%

- festés							10%

- szerelés							35%

- egyéb							15%

- Alkalmazási területek M.on. (1990-es évek):

- présgépkiszolgálás					25%

- hegesztés (pont- és ívh.)					25%

- festés							5%

- szerelés							3% ?

- szerszámgépkiszolgálás 		20%

- oktatás							17%

- fémöntés és egyéb					5%

- Új vevők első kérdései között: a gyártás robotizáltsági foka ISO 9000-nek való megfelelés

- Fejlődési trendek:

- 5 évenként 25%-os robot igény növekedés

- növekszik a speciális alkalm.ok részaránya

- beállási pontosság  <  1 m

- legnagyobb teherbírás eléri az 5000 kg-ot

- sebesség max-a 12-15 m/s-ot, a gyorsulás 5-7 G-t

- önsúly a jelenlegi 25%-ára csökken

- bővül a szám.technikai szolgáltatások köre

- elterjednek az optikai eszközök

- vezérlésekben  CISC és RISC  neurális hálózatok  fuzzy logic

## Robotok szerkezeti elemei

#### Az ipari robotok két részre bonthatók

- alapgépre

- effektorra (megfogó szerkezetre, illetve szerszámra)

### Alapgép feladata

Effektort a térben (síkban) előírt módon mozgassa, és felvegye a különböző erőhatásokat

Alapgép tovább bontható:

- vázra (merev tagok mozgathatóan összekapcsolt együttese)

- hajtásra ( a vázat mozgatja)

A mechanikus szerkezetet manipulátornak nevezik.

1., Teherviselő elemek, karok

Működés közben a manipulátorra az alábbi erők hatnak:

- Súlyerő ( a manipulátor súlya, a megfogóban lévő súly, a szerszám súlya)

- Súrlódási ellenállás (mozgáskor fellépő, az egymáson elmozduló részek között, fellépő ellenállás a vezetékekben a csuklóban)

- Tehetetlenségi erő ( gyorsított tömegek esetén mind egyenes vonalú, mind forgó mozgás esetén)

- Technológiai erő ( pl. szereléskor, felülettisztításkor, sorjázáskor stb. fellépő erő)

A súrlódó erők (nyomatékok) belső erők, azaz a hajtóelemek által kifejtett erők, nyomatékok kiegyensúlyozzák ( a manipulátor egészének egyensúlya szempontjából nem játszanak szerepet)

A szerszámgépekhez viszonyítva a robotra ható súlyerők kisebbek, de a tehetetlenségi erők viszont nagyobbak, a technológiai erők pedig külső erőként hatnak!

Nem elegendő az állórész megtámasztása, hanem húzóerőt is biztosító lecsavarozást kell alkalmazni.

A teherviselő elemek, karok feladata ( az erőhatások felvételén túl)

- szennyeződés elleni védelem

- és a hajtáslánc „befoglalása”, csőszerű szerkezet. A vékony falú zárt szelvény szilárdsági szempontból is kedvezőbb.

A karokra összetett igénybevétel hat, ennek jelentős része csavarás. A csavart vékonyfalú, zárt keresztmetszetű csövek merevsége a csavarási másodrendű nyomatékkal arányos.

- a kör alakú cső 60% - al merevebb, mint a négyzet alakú!

- Adott súlyú csőnél a falvastagság csökkenéséval négyzetesen nő a merevség

- A falvastagságot a lehetőségek határáig csökkenteni kell.

2., Vezetékek csuklók

A manipulátor merev tagjait olyan egységek kapcsolják össze, amelyek az egyik tagnak a másik taghoz képesti egy szabadságfokú mozgását teszik lehetővé. Vezetékeknél az egyenes vonalú mozgás, csuklóknál pedig tengely körüli forgó mozgás.

A forgó mozgás – elvileg – lehet folyamatos, de a robotoknál erre nincs szükség és nem is lehetséges. A forgó karokkal 2-nél kisebb elfordulással is „be lehet járni” a munkateret, és mind az energia, mind az információ átvitele is nehézkes, ha a szögtartomány nagyobb, mint amit a rugalmas vezetékek kibírnak.

Az egyenes vezetékek és a csuklók mind szerkezetük, mind tulajdonságaik tekintetében jelentősen eltérnek egymástól.

|  | Vezetékek | Csulók |
| --- | --- | --- |
| Helyigény | nagyobb |  |
| Merevség, pontosság | jobb |  |
| Hatásfok |  | kedvezőbb |
| Manőverezőképesség |  | kedvezőbb |
| Vezérlés |  | bonyolultabb |

2.1., Egyenes vonalú vezetékek

Szerkezeti kialakítás:

- Csúszó

- Gördülő vezetékek

|  | Csúszó | Gördülő |
| --- | --- | --- |
| Költségek | Olcsóbbak |  |
| Helyfoglalás | Kisebb |  |
| Súrlódási ellenállás |  | Kisebb !! |
| Merevség |  | Nagyobb |
| Csillapítás | Jobb |  |
| Szennyeződéssel szembeni érzékenység | Kevésbé érzékenyek |  |
| Holtjáték |  | Holtjáték mentes |
| Vontatási ellenállás |  | Kicsi |
| Akadozó csúszás |  | Nincs |
| Karbantartás |  | Nem igényelnek |

A csúszóvezetékek anyagpárosítása:

Edzett acél (hosszú vezeték) műanyag

A hosszú vezetékek keresztmetszetei:

- kör vagy

- négyszög

A rövid vezetéken a műanyagot, vagy kötés előtt öntik, kenik a síkfelületre, vagy

- perselyenként 1-2 mm vastag lapot hajlítanak.

A gördülővezetéket előfeszítve építik az egymáson elmozduló részeket belső erőrendszer szorítja össze merevséget és holtjáték mentességet lehet elérni.

A gördülő kapcsolat miatt kicsi a vontatási ellenállás, és nincs akadozó csúszás (stick slip) jelenség (robot manipulátorok). Karbantartást nem igényelnek, a beépítéskor elvégzett zsírzás a teljes élettartamra elegendő. Rövid elmozdulásoknál görgősor, hosszabb elmozdulásoknál edzett acélsínen gördülő betétek. A kör keresztmetszetű sínt a golyókat tartalmazó persely vagy teljesen körbefogja, vagy csak patkóalakban kb.:  2 ívnyílás, ívszakasz kihagyásával fogja át.

#### Görgős papucsok

- a vezetékre merőleges irányú erőket

- mindenirányú nyomatékokat

- két hosszú vezetéket (sínt) helyeznek el, mindkét vezetékre két helyen csatlakozik a görgős elem

Hatékonyabb, de jóval gyengébb az egymáson elmozduló alkatrészek „teleszkóposan” egymásba csúsznak.

2.2., Forgó vezetékek, csuklók

A robotok forgó tengelyeinél lévő csapágyak igénybevétele jelentősen eltér a szokásos forgó géptengelyek csapágyainak igénybevételétől.

- a robotkarok szögsebessége kicsi

- elfordulási szög korlátozott

- működés szakaszos

Lényegében lengőmozgás: a csapágyra erősen változó nagyságú, és irányú erők hatnak.

Lehetnek:

- csúszó

- gördülő

Csúszó csapágyazás: kicsi szerkezeti méret. A műanyag (pl.: teflon) perselyben futó acél tengely a legelterjedtebb. Célszerű a megfogóhoz közeli csuklóknál alkalmazni. (Rövidebb karon jelentkezik a hézag miatti kotyogás)

Gördülő csapágyak: kívánalom: furatátmérőjük elég nagy legyen, mert a csuklószerkezet…helyet kell adni a hajtásláncnak -> ultrakönnyű csapágyak

Megfogószerkezet (effektor)

- közvetlen kapcsolatban áll a manipulálandó tárggyal

Részei:

- Megfogó egység (közvetlenül érintkezik a tárggyal)

- A mozgató egység (a megfogó egység mozgatása)

Osztályozás szempontjai:

- A tárgy és a megfogó szerkezet kapcsolatának jellege

- Megfogási elv (mechanikus, vákuumos, mágneses)(pneumatikus)

- Rugalmasság (flexibilitás)

1.a. Alakkal (alakzáró erőátvitelnél a megfogóujjak (pofák) és a tárgy között normálerők adódnak át)

1.b. Erővel (Az erőátvitelt a súrlódóerő(k) biztosítják)

1.c. Adhézióval létesített kapcsolat

Általános ipari alkalmazásnál leggyakrabban mechanikus megfogószerkezeteket alkalmaznak. Ezek lehetnek:

- Olló és fogó típusúak

- Satupofa (párhuzam pofás) típusúak

- Hárompofás megfogószerkezetek

Értékelés, Előnyök, Hátrányok (+ ill. -)

| Olló és fogó tipusú |  | Satupofa típusú |  | Hárompofás típusú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFS 7 |  | MFS 7 |  | MFS 7 |  |
| + | - | + | - | + | - |
| - kis méretek - egyszerű konstrukció - nagy mozgástartomány | - vándorol a tárgy középpontja -F szorítóerő változik az S szorítási út függvényéáben | - F =F(s) állandó - a tárgy középpontja nem vándorol - nagy mozgási és megfogási tartomány | - bonyolultabb nagyobb méretek, tömeg költségek - romlik a tárgy hozzáférhetősége, - ütközésveszély | - pontos helyezés, központosítás - nagyobb megfogási tartomány | - nagyobb méretek, tömeg költségek - romlik a hozzáférhetőség |

#### Szorítóerő változása

Megfogószerkezetek részfunkciói:

- Megfogási (-szorító-) erő létesítése

- Megfogási (-szorító-) erő átvitele

- Megfogóujjak (-pofák) mozgatása

- Megfogóujjak (pofák) rögzítése

- Megfogási (-szorító-) erő fenntartása (rugó) esetleges energia kiesésnél

## Részegységei

# Megfogóegység

# Mozgatóegység

Érzékelők (szenzorok)

- van e mdb a                      megfogóban

- csúszás slipsensor

- erőszenzorok

#### Rugalmas (flexibilis) megfogószerkezetek

A rugalmasság értelmezése:

- A megfogási tartomány nagysága (pl.: mt)

- A megfogási felületek alkalmazkodóképessége, adaptivitása

- A szorítóerő adaptivitás

- A megfogószerkezet- , illetve a megfogópofák cserélhetősége alapján

Konstrukciós változatok, rugalmas megfogópofák, átbillentő szerkezet

- Megfogási tartomány tényező

da’:  MFS 7 átfogási tartománya

dm : Tárgy megfogási bázisának            tartománya

Flexibilis MFS 7 –nél  mt=1

- Megfogószerkezetek (-pofák) cserélhetősége:

Vonatkozhat:

-    (teljes) megfogószerkezetre

- megfogóujjakra (-pofákra)

- szerszámokra

##### Rugalmas megfogó

##### Mágneses megfogó

###### Flexibilis megfogó

##### Átbillentő szerkezet

Szorítóerő meghatározása (mdb-k biztonságos megfogásához szükséges szorítóerő)

A munkadarab – megfogórendszert egy rendszerként kell vizsgálni.

Az erőátvitel függ:

- A megfogószerkezet illetve a megfogószerkezet – munkadarab térbeli helyzetétől

- A munkadarabra ható erők eredőjétől

- A munkadarab geometriájától

- A megfogópofák konstrukciós kialakításától (pl. alakkal, erővel záró megfogás arányától)

- A megfogópofa és a munkadarab anyagától felületétől

- A környezeti hatásoktól (pl. olaj, por, forgács, hő, rezgések )

A biztonságos megfogáshoz szükséges szorítóerő:

F= K1*K2*K3*m*g

Ahol:

- K1: biztonsági tényező  K1=1,2….2,0 (minden olyan körülmény ami nem számszerűsíthető pl. környezeti hatás, por, olaj, stb. …)

- K2: a rendszer gyorsulásától függő tényező K2=1+(amax/g)

- K3: a megfogószerkezet – munkadarab rendszer átviteli tényezője

Tömeg helyett a munkadarab geometriai adataival (d,l) számolva és tömör munkadarabokat feltételezve:

F= K1*K3*()/4*(g*amax)d2*L