Járműfenntartás I.

6. előadás, segédlet

A ragasztás és a műanyag feltöltés alkalmazása

A ragasztott kötés:

- nedvesítő képesség,

- adhézió	>>	mechanikus adhézió

>>	fajlagos adhézió

- kohézió.

Ragasztó anyagok:

- anyagok szerint	>	epoxi,

>	poliészter,		óriás molekulák.

>	stb.

- Térhálosódás szerint:

-	fizikai úton kikeményedő,

-	aerob ragasztó féleségek,

-	kétkomponensű ragasztó anyagok,

-	kiégetős ragasztó anyagok.

Irány technológia:

- felülettisztítás,

- érdesítés (ha lehet),

- felülettisztítás,

- ragasztóanyag felvitele,

- kikeményítés.

Ragasztó anyagok:

Aerob ragasztó anyagok:

- levegőre történik a kikeményedés,

- a fémek katalizáló hatása gyorsítja,

- viszonylag gyorsan kötnek.

Ciano akrilátok: 		Loctite 400

Microbond                         Gumi alkatrészek rögzítése.

Chetra 300

Tapadó szilárdság: 20 N/mm2

Poliakrilátok:		Loctite 300 család > fémek, üvegek, gumik, műanyagok

Tapadó szilárdság: 35 N/mm2

Aerob rögzítők:	Loctite IS 495                 gyorsan kötnek,

150C°-ig megfelelők,

Loctite IS 415                  csak nyírásra alkalmazhatók.

Kétkomponensű ragasztó anyagok:	ARALDI, Ciba gegy (CH)

Epoxi gyanta alapú ragasztó anyagok, Tapadó szilárdságuk: 40N/mm2

100…120C°-ig hőállóak.

Poliészter alapúak:	Sica (CH)

különböző anyagok kötésére alkalmas,

fémporra keverve repedt öntvények javítására alkalmas.

- poliuretán > egykomponensű > szélvédő ragasztás > a levegő nedvességének hatására keményedik

Ide tartoznak az Uv-ra kötő ragasztók.

Beégetés és nyomás hatására keményedő anyagok:

Fenol formaldehid alapú ragasztó anyagok	> Redux 64 (CH)

Fékpofa javítás technológiája:

1, fékpofa tisztítás,

2, régi betét eltávolítása: készülékek segítségével > leégetéssel,

3, a fékpofa ívességének ellenőrzése készülékben,

4, érdesítés,

5, fékbetét leszabása és érdesítése csiszoló vászonnal,

6, ragasztóanyag felvitele: Redux 64 ~0,1…0,15mm

7, előszárítás:	20C°-on 16h,

60C°-on  2h

8, feszítő szerkezetbe történő helyezés: 	P = 35…100 N/mm2

9, kikeményítés: 	180C°-on 	5perc, összességében 45 perc180C°-ig,

10, levegőn hűt,

11, ellenőrzés: közvetett úton > kiválasztással > lefejtéssel.

A ragasztott kötések vizsgálata:

Húzó- nyíró vizsgálat:	τ = F/A	A= 25*12 mm2,

Lefejtő szilárdsági vizsgálat:	nyírás- húzás

beszakadási ellenállás,

lefejtési ellenállás.

Műanyag feltöltéses javítási módszer:

Poliamid 11 anyag (rilsán) hőre lágyuló műanyag,

Technológiai sorrend:

1, Tisztítás mosással.

2, Előforgácsolás: felületdurvítás, a műanyagréteg vastagsága 0,4…0,8mm.

3, Kiégetés: 300…350C°-on max. 1óra.

4, Érdesítés: (szekrényes szemcsefúvatás).

5, Azonnali hevítés 270…300C°-ra.

6, Műanyag felvitel,

7, A hengeres alkatrészek esztergálása,

szilárd illesztés esetén : +0,03 > +0,05-ra kell növelni az átfedést,

laza illesztés esetén: +0,015 > 0,03-ra kell növelni a játékot.

8, Ellenőrzés: tapadó képesség ellenőrzése roncsolásos vizsgálattal.