Járműfenntartás I.

9. előadás, segédlet

Fémporszórás

Fémek megolvasztása, majd szétporlasztása után a felületre juttatása.

Fémes, vagy nemfémes anyag felületére a megolvasztott, szükség esetén porlasztott hozaganyagot nagynyomású hordozógázzal juttatják.

Mozgási energia:

t2: becsapódáskor,

t1: előtte,

s: olvadáshő,

427: hőegyenérték,

G: szemcse súlya,

c: szemcse fajhője,

m∗v22∗247=G∗c∗(t2−t1)

v=92∗c∗t2−t1∗s

9-10000 m/s sebesség kell a lehűlt szemcse újbóli felmelegedéséhez becsapódásához t1=70Cº feltételezve, t2=1650Cº

Sebességek:

- lángpór szórás ≤ 50 m/s

- lánghuzal szórás ≤ 200 m/s

- nagyteljesítményű szórás ≤ 550 m/s

- villamos ív szórás ≤150 m/s

- plazmaszórás ≤ 450 m/s

Becsapódási szög:

Ha a középpontban van a szórófej, akkor a visszacsapódó szemcsék gátolják a többi áramlását. Ideális szög: α = 25-30º

A szórásnál adhéziós kötés jön létre, szilárdságilag nem egyenértékű a hegesztéssel, gyengébb annál.

Hidegszórás:

Kisszámú kohéziós ill. diffúziós kapcsolat. Döntően mechanikus természetű (adhéziós,  zsugorfeszültség). Tapadó szilárdság: 20…150 MPa

Fellépő feszültségek:

Síkfelületre:

σ = β * (t2-t1) * E

A felületről le akarja szakítani a réteget, nyírásra nem alkalmas.

P = σ * Δf

P = E * β * (t2-t1) * Δf

Δf: felület

β: hő tágulási tényező

Körfelületen:

σ = P * k / Δl * d * π

σ = E * β * (t2-t1) *k * h / d*π

k: jósági tényező k < 1

h: vastagság

Ez a két tényező befolyásolható!!!

A javításban betöltött funkciója:

Hidegszórás esetén:

- Alakhűség helyreállítása: kopott alkatrészeknél.

- Szivacsos szerkezete miatt jó kenési viszonyok érhetők el.

- Korrózió védelem: Al, réz, kerámia felvitele esetén. lehűt

- Kopásállóság növelése: tetszőleges keménységű felület létrehozása.

- Hőssokk elleni védelem.

Eszköz fejlődés:

1, Éghető gáz (acetilén + oxigén), szórandó fém huzal formájában, plusz porlasztó levegő alkalmazása. Hátránya: a felület vissza hűlése  és kiégette az ötvözőket.

2, Villamos ív, a szórandó fém huzal formájában, plusz porlasztó levegő.

3, Nagy frekvenciás (2…5*10Hz) olvasztás, fém huzalformájában, plusz porlasztó levegő.

4, Éghetőgáz + oxigén, a fém porformában (önfolyós szemcsék, vákuumkamrás porlasztással előállítva).

5, Villamos ív, a fém szemcse formájában, plusz semleges gáz alkalmazása (argon).

6, Villamos ív (plazma), a fém szemcse formájában, a szórási sebesség kb. 1000m/s, a plazma hőfoka kb. 10000Cº.

Szórási módszerek:

Hideg szórás: adhéziós kötést hoz létre.

Meleg szórás: mikro kohéziós pontokat hoz létre.

A hidegszórás technológiája:

1, Felület előkészítés: repedés vizsgálat, felület érdesítés: esztergálás, vagy szemcsefúvatás.

2, Felület előmelegítés: 50…100C°-ra.

3, Alapozó szórás (Al, Ni, Ti, Cu összetételű porral). Alacsony az olvadás pontjuk, és így a kötésszilárdságot növelik az alapanyag és a teherviselő porréteg között.

4, A teherviselő porréteg felszórása.

5, A felület megmunkálása.

6, Ellenőrzés.

A melegszórás technológiája:

1, Felület előkészítés.

2, Előmelegítés: 300…400C°-ra.

3, Alapozóréteg felszórása: FONTOS!!! Itt nincs külön alapozó por!!! A teherviselő porrétegből szórunk a felületre 0,1…0,2 mm vastagságba és ezt olvasztjuk be, ez az alapozás!

4, A teherviselő porréteg felszórása, majd beolvasztása 1000…1300C°-on.

5, Feszültség mentesítés: 200…300C°, vagy lassú hűtés.

6, Forgácsolás, köszörülés.

7. Ellenőrzés.

A hidegszórás előnyei:

- Kisebb hő bevitel.

- Az alapanyag és a porréteg minősége különbözhet.

- A szórt réteg vastagsága jól változtatható.

- Drága anyagok spórolhatók meg vele.

- A felület minősége széles határok között változtatható (pl. 15…67 HRC).

A hidegszórás hátrányai:

- Drága a pór és a berendezés.

- A nyíró és pontszerű nyomó igénybevételt nem bírja.

- Érzékeny az előkészítés és a szórás technológia pontos végrehajtására.

A hidegszórás minősége függ:

- Szemcse hőfoka.

- Összetétel.

- Szemcse nagysága.

- Becsapódás szöge.

- Szemcseszám (fajlagos: 1 mm2 felületre becsapódó szemcsék száma).

- Védőgáz minősége.

- Szórás utáni feszültség.

A meleg fémpór szórásnál alkalmazott anyagok:

- ötvözetek: Ni, Co, Cr, W, C, Fe, Si, Bo

- legfontosabb bázis anyagok: Ni, Co

- A por ötvözet olvadás pontját meghatározó és a diffúziót elősegítő anyagok: Si, B

1,	Ni bázisú + B, Si

15…45 HRC

Ni, Cr, B, Si

2,	Mn, B, Si, Mo

45…60HRC

Ni, Cr, B, Si, Mo

3,	Co bázisú + Cr, B, Si

45…55HRC

Co, B, W, Si, Cr

4,	Ni, B, W, Ti, C, Cr, Nb: (karbidok) 1200…2500HV

Hideg szórási technológiáknál alkalmazott porok:

1, Alapozó por: Nikkel- aluminát (Ni- Al).

2, Cr-Ni porpk.

3, Cr, Ni, C, B, Fe, W, Al: megfelelő felületi keménység kialakítása.

4, Bronz porok: 	- Al bronz,

- Al-Fe-Cu.

Kerámia porok:

1, Alumínium oxid (Al2O3): 	- jó hőálló,

- korrózió álló,

- villamos szigetelő,

- olvadás pont: 2030C°

2, Cermets: 	fém+oxid

- jó kopásálló,

fém+karbid		- jó tapadó szilárdság,

- nagyobb keménység,

3, Króm karbid:	- jó kopásálló,

- jó tapadás,

- csekély porozitás,

4, Kobalt: kobalt+kerámia =	fémkerámia

- tömör bevonat,

- jó tapadás,

5, Co, Ni, Cr-B keveréke: Nagyon jó kopásálló